SEMANA 1 DÍA 1 (06/07/2026)

Objetivos del día:

- Introducción teórico-práctica a los sensores inerciales base (acelerómetro y giroscopio).

- Inspección física del kit de desarrollo y diseño de sujeción mecánica preliminar.

Actividades y Resultados:

- Se evaluó el modelo del sensor Texas Instruments SimpleLink SensorTag CC2560STK. Se comprobó la transmisión de datos del sensor mediante comunicación inalámbrica.

- Se programo un script inicial en Python para realizar la lectura de datos en crudo directamente desde los registros del sensor, convirtiendo las tramas binarias a formato decimal. El script se configuro para recolectar datos con una resolución de 16 bits en los tres ejes espaciales (x, y, z), aunque quedó en fase de desarrollo para su estabilización.

- Se tomaron medidas milimétricas de la placa electrónica del SensorTag para modelar una carcasa o case protector. El objetivo del diseño es permitir la manipulación fija del dispositivo en un arnes o tripié para su posterior nivelación. La primera impresión en 3D fallo por un margen de tolerancia de 0.2 mm, quedando pendiente el ajuste de diseño.

Evidencias del Día:

SEMANA 1: DÍA 2 (07/07/2026)

Objetivos del día:

- Corregir los prototipos de sujeción mecánica y establecer los marcos de referencia espaciales de la IMU.

- Crear el repositorio oficial de desarrollo y validar el script de adquisición.

Actividad y Resultados:

- Se discutieron los principios físicos de operación de los sensores. Se aclaró que el acelerómetro mide aceleración especifica (fuerzas de inercia mecánicas por unidad de masa, incluyendo la gravedad) y el giroscopio mide velocidad angular (w). Se comenzó a elaborar una nomenclatura formal para identificar los ejes físicos en el espacio real respecto al sensor. Se graficaron y analizaron los ejes x, y, z en las 6 posiciones estáticas posibles para comprender como intercambian valores según la dirección del vector de gravedad.

- Se corrigió el modelado de la carcasa en base al error del día anterior. La nueva impresión 3D cumplió exitosamente con los requisitos estructurales, logrando un encaje perfecto para la nivelación.

- Se finalizo el script de pruebas funcionales para la captura de datos en 16 bits. El código realiza la conversión matemática para integrar los datos del acelerómetro en unidades de fuerza G (donde 1G 1 G≈9.81 m/s2 en reposo). Se inicializo el repositorio oficial del proyecto en GitHub para el control de versiones colectivo https://github.com/Cvelazquez3/Detecci-n-de-movimientos-humanos-PIIT.

- Se realizaron los primeros análisis analíticos con el sensor horizontal sobre la mesa, detectando que aun se requiere definir un punto de referencia inicial absoluto para mitigar la incertidumbre angular.

Evidencias del día:

SEMANA 1 DÍA 3 (08/07/2026)

Objetivos del día:

- Estandarizar el hardware de captura para todos los miembros del equipo.

- Desarrollar herramientas de diagnostico visual para señales inerciales

Actividades y Resultados:

- Utilizando el modelo validado el día anterior, se imprimieron los cases restantes. Con esto, cada integrante del equipo cuenta con un módulo de nivelación idéntico para evitar discrepancias por desalineación física.

- Se ejecutaron protocolos preliminares de recolección de datos en el estado de reposo absoluto sobre la mesa. Las lecturas de los archivos temporales quedaron almacenadas localmente en bruto, planificando su posterior organización en hojas de cálculo estructuradas (Excel/CSV).

- Se inicio la programación de un nuevo módulo en Python enfocado en la generación de gráficas temporales en tiempo real (utilizando librerías de renderizados de datos. El propósito es evaluar visualmente el comportamiento de los componentes inerciales y de los registros de 16 bits por cada eje. El script se mantiene de optimización.

Evidencias del día:

SEMANA 1 DÍA 4

Objetivos del día:

- Validar y corregir la orientación y dirección de los ejes en el entorno de desarrollo.

- Definir formalmente la nomenclatura física de los valores de salida de la IMU (acelerómetro y giroscopio

- Establecer y evaluar el cumplimiento de la lista de objetivos alcanzables para la primera semana de estancia.

Actividades y Resultados:

- Se logró un avance significativo en el script de Python, desarrollando una interfaz de visualización en 3D en tiempo real más robusta. Se realizaron pruebas de movimiento y se confirmó que la dirección de los ejes mapeados en el software ahora coincide correctamente con el comportamiento físico del sensor sobre la mesa. A pesar de lograr la representación visual, se acordó que la medición aún requiere calibración de precisión.

- Discutimos en equipo y definimos los valores y la nomenclatura de los ejes de la IMU:

  - Acelerómetro (ax,ay,az): Se analizaron las lecturas estáticas (por ejemplo, los valores cercanos a 0.02 G en x, y, y valores aproximados a 0.98 G o -1.03 G en el eje z según la orientación respecto a la gravedad).

  - Giroscopio (β,α,γ): Se estableció la convención física para las velocidades angulares: β (positivo Frontal / negativo Trasero), α (positivo Izquierda / negativo Derecha) y γ (positivo Derecha / negativo Izquierda).

Evaluación de metas de la Semana 1

Se realizó un balance en el pizarrón sobre las metas trazadas para esta primera fase, confirmando que la gran mayoría ya cuenta con un estatus de cumplimiento exitoso:

- Problemas de las IMUs en trayectorias e identificación teórica de tipos de ruido

- Recolección de datos del sensor

- Visualización en tiempo real (Aún no precisa, pero funcional)

- Punto de partida/referencia inicial

- Definir formalmente la respuesta a la pregunta matemática planteada en el pizarrón: ¿Cómo se calculan los ángulos del giroscopio y acelerómetro?

Evidencias del día:

Foto 1: Lista de objetivos semanales validados, desglose de los 10 sensores del dispositivo y mapeo físico de ruidos por sensor.

Foto 2: Detalle de la nomenclatura de los ángulos de rotación (β,α,γ) y la definición de direcciones físicas (Frontal, Trasero, Izquierda, Derecha).

SEMANA 1 DÍA 5 (10/07/2026)

Objetivos del día:

- Se realizaron las pruebas finales de estabilidad en el script de Python. Se fijo como meta técnica dejar el sistema recolectando datos continuos durante el fin de semana (Días 6 y 7), estimando bloques de captura de aproximadamente 3 a 6 horas por día. El objetivo de esta recolección masiva es acumular una muestra estadística lo suficientemente robusta para la posterior caracterización matemática del ruido en reposo.

- Planeación y Próximos Pasos (Semana 2)

En sesión con el Dr. Gabriel Galviz, se definieron los fundamentos teóricos y metodológicos que se abordaran a partir de la siguiente semana para procesar los datos recolectados. Se realizó una introducción en el pizarrón de los siguientes conceptos:

  - Repaso matemático del promedio (media muestral) y la Desviación Estándar (σ). Introducción al Teorema del Limite Central (Visualizado mediante la campana de distribución gaussiana en el pizarrón) para comprender el comportamiento del ruido blanco del sensor.

  - Introducción básica a los Ángulos de Euler (Roll ϕ, Pitch θ, Yaw ψ) y su relación con la nomenclatura física de rotación previamente establecida ((α,β,γ).

  - Primer vistazo a las Matrices de Rotación (repasando transformaciones bidimensionales básicas con funciones trigonométricas) y una introducción conceptual a los cuaterniones enfocados a la descripción de la orientación tridimensional sin sufrir el bloqueo de cardán.

  - Metodología para la caracterización analítica de los tipos de ruido derivados y acumulados tanto en el acelerómetro como en el giroscopio.

Evidencias del día

SEMANA 1 DÍA 6 Y 7

Objetivos del fin de semana:

- Realizar la adquisición continua y masiva de datos inerciales en estado estacionario (reposo absoluto) durante periodos de tiempo prolongados (aproximadamente 7 a 8 horas por día).

- Validar la estabilidad del script de Python bajo condiciones de ejecución prologada y asegurar la integridad de los archivos de salida.

Actividades y Resultados:

- Se utilizo la carcasa protectora impresa en 3D para fijar y nivelar mecánicamente el kit de desarrollo SimpleLink SensorTag CC2560STK sobre una superficie plana, rígida y completamente aislada de perturbaciones mecánicas o vibraciones externas. Esto garantizo que las lecturas reflejaran únicamente el ruido intrínseco de los sensores.

- Se ejecutó el software de captura de manera ininterrumpida durante el fin de semana. El sistema opero de forma estable, cumpliendo con los objetivos de almacenamiento masivo

  - Sabado (Día 6 – 11/07/2026)

Captura continua de aproximadamente 7 a 8 horas de datos del acelerómetro y giroscopio

  - Domingo (Día 7 – 12/07/2026)

Segundo bloque de adquisición continua bajo las mismas condiciones estáticas (7 a 8 horas adicionales).

Evidencias del fin de semana:

- Archivos .csv con los registros temporales masivos de 16 bits almacenados y listos en la estructura del proyecto local para ser procesados bajo la metodología estadística de la semana 2.

SEMANA 2 DÍA 1(13/07/2026)

El Dr. Galaviz comparte el artículo (Santoyo-Ramón et al, 2022, Measurement) sobre el efecto de la frecuencia de muestreo en detectores de caídas: el rendimiento se degradas solo por debajo de 10-15 Hz; se recomiendan 20 Hz (no más de 40-50 Hz) como suficiente. Confirma que 10 Hz (frecuencia actual del proyecto) es adecuado.

Nota informativa del Dr. Galaviz: modificar la frecuencia de muestreo del SensorTag requeriría firmware (vía debugger de laboratorio, o posiblemente OTA) – no es necesario para el alcance de este proyecto de verano.

Sesión teórica con el Dr. Galaviz:

a_cal = M·a_med + b

donde M ∈ ℝ³ˣ³ (factores de escala + acoplamiento cruzado; M no es una matriz de rotación) y b ∈ ℝ³ (bias). Total: 12 incógnitas (9 de M + 3 de b).

Teoría – Sistema sobre determinado

6 posiciones x 3 componentes = 18 ecuaciones para 12 incognitas. Formulación compacta con matriz aumentada Θ = [M | b] y vector medido aumentado (con fila de unos para da entrada al bias):

G = Θ · M̃

Teoría – Solución por mínimos cuadrados

Se minimiza el error cuadrático total (norma de Frobenius): J(Θ) = ‖G − Θ·M̃‖². Derivando e igualando a cero se obtienen las ecuaciones normales; solución cerrada vía pseudoinversa de Moore – Penrose:

Θ = G·M̃⁺ — en Python: Theta = G @ np.linalg.pinv(M_aug)

Teoría – Calibración del giroscopio

Con las mismas de las 6 capturas en reposo, el bias se obtiene promediando la totalidad de las muestras de las 6 orientaciones (esto atenúa la dependencia del bias con la orientación). El factor escala del giroscopio requeriría tornamesa y se omite en este proyecto, ya que el bias domina la deriva de orientación.

Plan

- Capturas: preparar suficiente nivelada  modificar script para capturas de 60 s  generar los 6 archivos .csv (uno por posición) con el formato ya establecido  calcular promedios por eje de los 6 archivos.

- Objetivo de la semana 2: tener la calibración completada del acelerómetro (Matriz M y vector b) ya con sus promedios, a más tardar el miércoles en la mañana.

Evidencia del día:

SEMANA 2 DÍA 2 (14/07/2026)

Captura/Verificación

- Repetición de pruebas a 10 Hz. Se amplía la recepción del script a 50 Hz (antes solo soportaba 10 Hz). Verificación del protocolo del paper (Santoyo-Ramon er al.) contra el método de captura de datos que se están usando.

Captura

- Tomar muestras en 6 ejes (posiciones +X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z) a 10 Hz y 50 Hz, a 26°C ambiente

Evidencias del día

SEMANA 2 DIÁ 3 (15/07/2026)

Captura/Promedios

Captura de los 6 ejes a 50 Hz (las de 10 Hz ya se habían hecho el día anterior). Se calculan los promedios (medias) de ambos data sets.

Se detectó y corrigió un error de rango: la formula de promedio arrancaba siempre en la fila 22 (saltando 20 muestras), lo cual equivalen a 2 s a 10 Hz pero solo 0.4 a 50 Hz. Corregido a partir de la fila 102 (100 muestras = 2 s) para el archivo de 50 Hz, en las 6 hojas (Eje X+, X−, Y+, Y−, Z+, Z−).

Resultados – Medias finales por eje (g)

| Eje | 10 Hz | 50 Hz |
| --- | --- | --- |
| X+ | 1.042397 | 1.011123 |
| X- | -0.955342 | -0.984026 |
| Y+ | 1.020571 | 1.022604 |
| Y- | -0.979741 | -0.975067 |
| Z+ | 1.042722 | 1.004607 |
| Z- | -0.990735 | -1.019417 |

Aprendizaje

El rango de la formula PROMEDIO debe ajustarse a la tasa de muestreo del archivo (número de filas al saltar = segundos deseados * frecuencia en Hz), no copiarse igual entre archivos con distinta frecuencia.

Objetivo de la Semana 2 (calibración del acelerómetro con el promedio) completo.

SEMANA 2 DÍA 4 (16/07/2026)

Teoría/Práctica – Matriz constante G y matriz aumentada M̃

Se construyó la matriz aumentada M̃ (4x6) directamente a partir de los promedios por eje obtenidos a 10 Hz (Día 3), organizada por posición (X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-) con una fila adicional de unos para dar entrada al bias:

|  | X+ | X- | Y+ | Y- | Z+ | Z- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ax | 1.0923 | -0.9553 | 0.0500 | 0.0930 | 0.0347 | 0.0390 |
| Ay | 0.0071 | 0.0307 | 1.0205 | -0.9797 | 0.0311 | 0.0062 |
| Az | -0.0082 | 0.0389 | 0.0319 | 0.0673 | 1.0927 | -0.9907 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Derivación manual paso a paso hacia la pseudoinversa

Se resolvió a mano, siguiendo la teoría del documento calibración_MPU_CC2560.pdf, para verificar el proceso antes de automatizarlo en código.

- M̃ (4×6) — matriz aumentada

- M̃ᵀ (6×4) — transpuesta

- M̃·M̃ᵀ (4×4) — aumentada por transpuesta

- (M̃·M̃ᵀ) ⁻¹ (4×4) — inversa

- M̃ᵀ·(M̃·M̃ᵀ) ⁻¹ = M̃⁺ (6×4) — pseudoinversa

- G·M̃⁺ = Θ — matriz de valores ideales por pseudoinversa

Resultado – Calibración del acelerómetro (Θ = [M | b])

Matriz de calibración M

M = [1.000900	-0.003644	-0.007740]

[0.011504	0.999584	-0.012338]

[0.023385	0.017276	  0.982566]

Vector de Bias b:

b =  [ -0.045400 ]

[ -0.019516 ]

[ -0.031224 ]

La matriz M resulto prácticamente diagonal (valores cercanos en diagonal, cercanos a 0 fuera de ella), lo que indica acoplamiento cruzado y desalineación pequeños en el montaje del sensor.

Planeación – Estructura del script

Sesión con Zahid sobre cómo estructurar el código en Python para automatizar este proceso: acomodar los 6 archivos .csv en formato columna, definir el rango de promedio (ajustado según la frecuencia de muestreo de cada archivo, replicando ek ajuste ya resuelto en Excel: fila 22 para 10 Hz, fila 102 para 50 Hz), y variables para G, M, M⁺. Aún en fase de idea/boceto, pendiente de desarrollar el Día 5.

Evidencias del día

SEMANA 2 DÍA 5

Actividades Realizadas:

- Se validó con éxito el script de Python desarrollado por Zahid, logrando automatizar el calculo manual de la matriz pseudo inversa (M+) y obtener los parámetros ideales de Θ directamente.

- Se analizó el flujo iterativo del bloque de calibración en tiempo real. Se determinó que cada lectura cruda (a_raw) del SensorTag pasará de forma cíclica por la ecuación de ajuste (factores de escala S, acoplamientos cruzados y bias b) antes de mostrarse en la interfaz, sin importar la orientación del dispositivo.

- Se programó el fin de semana (día 6 y 7) para iniciar con la introducción teórica a la fórmula de Rotación de Rodrigues orientada a la estimación en 3D.

- Se habló sobre llevar el calculo de la matriz de la pseudoinversa en tiempo real.

- Se incluyó un diagrama del plano de inclinación del dispositivo y una grafica de comportamiento de la señal medida contra los valores ideales (+1 y -1) para visualizar el desfase antes de la corrección del filtro.

Resultados

- Matriz de calibración final optimizada (cercana a la ideal)

Θ=1.00089985-0.00364428-0.00773975-0.045400030.011503630.99958405-0.01233784-0.019515800.023385180.017276330.98256588-0.03122415

SEMANA 2 DÍA 6 (18/07/2026)

Enfoque

- Comprensión geométrica y teórica de Rodrigues.

  - ¿Qué es?

Es una forma matemática eficiente de rotar un vector en 3D alrededor de un eje de rotación fijo (representado por un vector unitario u) y un ángulo especifico (Θ).

  - ¿Por qué no usar matrices de rotación comunes (Euler)?

Las matrices típicas (guiñada, cabeceo, alabeo) sufren de un problema matemático llamado Gimbal Lock (perdida de un grado de libertad) y requieren multiplicar muchas matrices si el sensor se mueve en varios ejes a la vez. Rodrigues evita esto usando solo un eje vectorizado.

La fórmula base:

vrot=vcosθ+u×vsinθ+uu⋅v1-cosθ

    - v: El vector original (ej. la aceleración calibrada)

    - u: El eje sobre el cual está rotando el SensorTag

    - Θ: El ángulo que se desplazó

SEMANA 2 DÍA 7 (19/07/2026)

Enfoque

Conexión con el proyecto y preparación del código.

- ¿Para que nos va a servir?

Una vez que el acelerómetro está calibrado y plano, si el SensorTag se inclina, la gravedad (1G) ya no va a marcar limpiamente Z. Rodrigues permite calcular exactamente cuanto se inclinó el dispositivo en el espacio 3D rastreando el cambio del vector de gravedad respecto al marco de referencia ideal del laboratorio.

- Semana 3

Rodrigues permitirá determinar la inclinación del SensorTag. Una vez calibrado, se comparará el vector gravedad medido contra el ideal en Z. El cambio de orientación entre ambos se modelará con Rodrigues.

- Preparación para el código

La formula de rodrigues se suele convertir en una matriz de rotación (3 x 3) usando la biblioteca NumPy. El objetivo podría ser la optimización esta operación dentro del script de rastreo en tiempo real, rastreando las diferencias del vector de gravedad respecto al marco de referencia. (se discutirá mañana).

SEMANA 3 DÍA 1 (20/07/2026)